Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ

OLIMPIADA DE FIZICĂ - 1999/2000

Etapa pe judeţ

VIII

- Fie  două  sfere  conductoare  (considerate  punctiforme),  A  şi  B  electrizate,  având  sarcinile  electrice  Q1=+10,24  C  şi  respectiv  Q2=+3,24 C,  fixe,  situate  în  vid  la  distanţa  r =10 cm.

- Să  se  determine  poziţia  punctului  N  în  care  intensitatea  câmpului  electric  este  nulă.

- Să  se  determine  cu  cât  se  modifică  valoarea  potenţialului  electric  în  punctul  O  situat  la  mijlocul  distanţei  dintre  cele  două  sfere  după  ce  sferele  au  fost  aduse  în  contact  şi  depărtate  la  aceeaşi  distanţă.

- Se  îndepărtează  sfera  B,  după  care  se  aduce  un  corp  punctiform  cu  sarcina  q=3,2 C  în  punctul  P  în  care  potenţialul  creat  de  sfera  A  este  VP = 1,348106 V.  Să  se  determine  forţa  electrostatică  de  interacţiune  dintre  cele  două  corpuri.

Se  dă:  K = 9109 Nm2/C2

- Într-un  calorimetru  cu  capacitatea  calorică  neglijabilă  se  găsesc  m = 400g  apă  cu  temperatura  t = 20oC.  În  calorimetru  se  introduce  un  rezistor  cu  rezistenţa  electrică  R = 4  care  este  alimentat  de  la  un  generator  cu  tensiunea  electromotoare  E = 15V  şi  rezistenţa  interioară  r = 2 .  Se  cere:

- să  calculaţi  după  cât  timp  temperatura  apei  este  30oC,  dacă  randamentul  încălzirii  apei  este  80 %;

- să  găsiţi  valoarea  sarcinii  electrice  transportată  prin  rezistor,  în  timpul  încălzirii  apei;

- să  determinaţi  valoarea  rezistenţei  electrice  a  altui  rezistor,  R2  R1,  care,  înlocuind  rezistorul  R1,  absoarbe  aceeaşi  putere.

Se  cunoaşte  căldura  specifică  a  apei:  c=4185 J/KgK.

- În  circuitul  electric  din  figura  alăturată,  este  fixată  o  lamelă  AB  pe  care  alunecă  un  cursor  C.  Lamela  are  rezistenţa  electrică  R = 7 ,  lungimea l = 35 cm  şi  este  omogenă.  Secţiunea  ei  transversală  este  aceeaşi peste tot.

Rezistorul  din  circuit  are  rezistenţa  electrică  R = 1 ,  iar  generatorul  are  tensiunea  electromotoare  E = 9 V  şi  rezistenţa  interioară  r = 1 .   Se  cere:

- Să  trasaţi  graficul  dependenţei  mărimii  1/I  în  funcţie  de  timpul  scurs  de  la  plecarea  cursorului  din  punctul  A  până  în  punctul  B.   Viteza  cursorului  este  constantă  şi  are  valoarea  v = 5 cm/s;

- să  calculaţi  valoarea  puterii  absorbite  pe  circuitul  exterior  şi  valoarea  puterii  absorbite  pe  circuitul  interior,  în  momentul  când  cursorul  ajunge  în  punctul  B;

- să  găsiţi  valoarea  randamentului  circuitului  electric  în  momentul  t = 5 s,  de  la  plecarea  cursorului  din  punctul  A.

(Prof.  Dumitru Bacrău, prof. Vasile Astăcioae)