# Soluţie - Problema a III-a

# A. Coeficient termic al rezistenţei (5 puncte)

Conductivitatea electrică a materialelor σ în materiale în care conducţia electrică este asigurată de electronii liberi  depinde direct proporţional de concentraţia n a purtătorilor de sarcină electrică  şi de mobilitatea acestora μ (mobilitatea este coeficientul de proporţionalitate dintre viteza de drift a electronilor şi intensitatea câmpului electric care determină apariţia deplasării ordonate a purtătorilor de sarcină). Lărgimea benzii interzise Egse defineşte ca energia necesară unui electron pentru a deveni liber în cristalul semiconductor( prin trecerea de pe cel mai înalt nivel energetic ocupat în banda de valenţă pe cel mai de jos nivel liber din banda de conducţie). Această energie poate fi furnizată termic sau prin alte modalităţi.

Pentru semiconductori puri, concentraţia de purtători liberi creşte puternic cu temperatura conform relaţiei

n≈T3/2⋅exp−Eg/2kB⋅T							( )

Tot pentru semiconductori puri, la temperaturi absolute T ridicate mobilitatea scade cu creşterea temperatura

μ~T−3/2.									( )

În concluzie, rezistenţa electrică variază cu temperatura. Coeficientul termic al rezistenţeiα reprezintă variaţia relativă a rezistenţei electrice raportată  la o mică variaţie a temperaturii. Se presupun cunoscute:c=3×108m⋅s−1; h=6,64×10−34J⋅s; e=1,6×10−19C; kB=1,38×10−23J⋅K−1.

Pentru germaniu pur, la temperaturi foarte joase, lungimea de undă de prag pentru apariţia efectului fotoelectric este λprag=1,7μm

- Determină lărgimea benzii interzise (exprimată în eV) a germaniului pur.

- Determină coeficientul termic al rezistenţei germaniului la temperatura camerei .

# Soluţie

1. Apariţie efectului fotoelectric este legată de „eliberare”electronilor. Deoarece conform enunţului temperatura este foarte scăzută, energia furnizată de fotonii din infraroşu asigură energia necesară electronilor pentru eliberare.

Prin urmare

Eg=hcλprag									( )

Valoarea numerică este

Eg=6,64×10−34×3×1081,7×10−6=1,17×10−19J					( )

2.Conductivitatea electrică are expresia

σ=n⋅e⋅μ=ℵ⋅T3/2exp−Eg/2kB⋅T⋅T−3/2=ℵ⋅exp−Eg/2kB⋅T	( )

unde ℵ nu depinde de temperatură.

Corespunzător, rezistivitatea electrică a materialului semiconductor intrinsec la temperaturi ridicate are expresia

ρ=ℵ−1⋅expEg/2kB⋅T. 							( )

Rezistenţa electrică are expresia

R=ℓS⋅ℵ−1⋅expEg/2kB⋅T							( )

Coeficientul termic al rezistenţei se poate scrie ca

α=1RTRT+ΔT−RTΔT=1RT⋅dRdT					( )

Cum

dRdT=ℓS⋅ℵ−1⋅expEg/2kB⋅T⋅−Eg2kB⋅1T2					( )

Se poate rescrie coeficientul termic al rezistenţei ca

α=ℓS⋅ℵ−1⋅expEg/2kB⋅T⋅−Eg2kB⋅1T2/ℓS⋅ℵ−1⋅expEg/2kB⋅Tα=−Eg2kB⋅1T2	( )

Valoarea numerică a coeficientului termic este

α=−12×1,38×10−23⋅13002⋅6,64×10−34×3×1081,7×10−6≈−0,047K−1			( )

# B. .. şi circuit de curent alternativ (5 puncte)

Reţeaua din figură este alcătuită dintr-un număr care tinde la infinit de celule pătrate având pe laturi impedanţe Z1 şi Z2, legate în modul sugerat în desenul alăturat. Consideră situaţia în care impedanţa Z1 este o bobină (eventual reală) iar impedanţa Z2 este un condensator ideal .Circuitul este legat la o sursă de tensiune electrică alternativă pentru care valoarea instantanee a tensiunii are expresia  ut=U2⋅sinω⋅t - unde U este o constantă iar pulsaţia ω poate fi variată. Oricare ar fi valoarea iniţială a pulsaţiei, puterea reactivă a circuitului, necunoscută, rămâne neschimbată la dublarea pulsaţiei. Puterea activă a circuitului are valoarea P.

a. Determină în funcţie de Z1 şi Z2 expresia impedanţei echivalente ZAB a reţelei .

b. Determină valoarea puterii reactive a circuitului

c. Determină expresiile impedanţelor Z1 şi Z2 în funcţie de P, U şi ω0=1C⋅L (capacitatea C a condensatorului şi inductanţa L a bobinei care nu sunt cunoscute).

# Soluţie

a. Din invarianţa  impedanţei la adăugarea unei noi celule rezultă că valoarea impedanţei circuitului este Z2echivalent=Z1⋅Z2

dacă

Z1=R+jLωZ2=−j/C⋅ω								( )

iar

Zechivalent=Re+Xe⋅j								( )

rezultă că

LC=Re2−Xe2								( )

Ridicând la pătrat relaţiile rezultă

LC2=Re4+Xe4−2Re2⋅Xe2							( )

şi în consecinţă

Re2+Xe2=LC2+RC⋅ω2							( )

astfel că

Re=12LC2+RC⋅ω2+LC						( )

b. Puterea reactivă are expresia

Preactiv=ImU2Zechivalent=ImU2Re+Xe⋅j=ImU2Re−Xe⋅jRe2+Xe2=−U2XeRe2+Xe2		( )

Preactiv=−U2XeRe2+Xe2=−U2⋅12LC2+RC⋅ω2−LCLC2+RC⋅ω2			( )

Dublarea frecvenţei conduce la o nouă expresie a puterii reactive

Preactiv2ω=−U2⋅12LC2+RC⋅2ω2−LCLC2+RC⋅2ω2				( )

Care nu poate conduce la o aceeaşi valoare decât dacă

RC⋅2ω≡RC⋅ω									( )

ceea ce este posibil  numai  dacă

R≡0										( )

Bobina din circuit este – prin urmare – ideală.

Impedanţa echivalentă a circuitului este pur rezistivă şi are valoarea

Zechivalent=LC									( )

independentă de frecvenţă.

Puterea reactivă a circuitului este nulă pentru oricare frecvenţă.

Preactivω=0 Var								( )

Puterea activă a circuitului are expresia

P=U2LC									( )

Se poate scrie că

LC=U2P								( )

astfel că

L=U2P⋅ω0									( )

Soluţie propusă de

Dr. Constantin COREGA , Liceul Emil Racoviţă Cluj -  Napoca

Dr. Adrian DAFINEI, Facultatea de Fizică, Universitatea din Bucureşti