- Olimpiada de Fizică

- Etapa Naţională

- 31 ianuarie – 4 februarie 2011

- Arad

- GYAKORLATI  PRÓBA

- VII. osztály

- Feladat: Mechanikai jelenségek

Rendelkezésre álló anyagok:

- ismert m1 tömegű hasáb alakú test (a test tömege a címkén van feltüntetve);

- ismeretlen m2 tömegű hasáb alakú test;

- kampó, a hozzá való ismert tömegű korongokkal ( 10,0 g );

- zsineg;

- l0 nyújtatlan hosszúságú rugó;

- állvány;

- mérőléc;

- deszkalap, egyik végén csigával;

- dinamométer;

- válaszlapok.

Megjegyzés: ne nyújtsátok meg a rugót a rugalmassági határán túl; a rugó hosszát az első menettől az utolsóig mérjétek.

A számításokban g = 9,8 N/kg

- Ezen anyagok segítségével határozzátok meg:

- I. Rész

1) az ismeretlen tömegű hasáb alakú test m2 tömegét két különböző módszerrel.

2) a rugó rugalmas állandóját.

- II. Rész

3) Az m1 tömegű hasáb alakú test és a csigával felszerelt deszkalap közti súrlódási együtthatót.

- Egy ismeretlen tömegű test m2 tömegének meghatározása két különböző módszerrel

Az alábbi anyagok segítségével: állvány, rugó, mérőléc, két darab, horoggal ellátott hasáb alakú test, melyek közül az egyik tömege ismert, m1 (a zöld címkével jelzett), a másik tömege ismeretlen, m2 – határozzátok meg az ismeretlen tömegű hasáb alakú test m2 tömegét.

Mutassátok be az elvégzett számításokat, az érveiteket valamint a kapott eredményeket, az 1. számú válaszlap követelményeinek megfelelően.

2) A rugó rugalmas állandójának meghatározása

- Az alábbi anyagok segítségével: állvány, rugó, kampó a hozzávaló bevágott korongokkal valamint mérőléc – határozzátok meg a rugó rugalmas állandóját.

Mutassátok be az elvégzett számításokat, az érveiteket valamint a kapott eredményeket, az 2. számú válaszlap követelményeinek megfelelően.

3) Az m1 tömegű test és a csigával ellátott deszkalap közötti súrlódási együttható meghatározása

Az alábbi anyagok segítségével: csigával ellátott deszkalap, ismert m1 tömegű hasáb alakú test, dinamométer, kampó, a hozzávaló bevágott korongokkal, zsineg- határozzátok meg a súrlódási együttható értékét abban az esetben, amikor fa csúszik fán.

Helyezzetek több bevágott korongot az m1 tömegű hasábra majd a dinamóméter segítségével, állandó sebességgel húzzátok a hasábot. Töltsétek ki a 3. számú válaszlapban található táblázatot és ábrázoljátok grafikusan a súrlódási erőt a súly függvényében.

Mutassátok be az elvégzett számításokat, az érveiteket valamint a kapott eredményeket, a 3. számú válaszlap követelményeinek megfelelően.

Szerzők:

- Prof. Ioan Stan, inspector de specialitate, ISJ Arad,

Prof. Ileana Marinela Pantea, Grupul Şcolar Atanasie Marienescu, Lipova, jud. Arad.

- I. Rész

- 1. számú válaszlap

- Követelmények:

1. Mutassátok be az általatok összeállított kísérleti berendezést.

2. Írjatok le az alkalmazott munkamódszert.

3. Olvassátok le a hasábon található címkéről és jegyezzétek le a hasáb tömegét, m1=

4. Egy táblázatban mutassátok be a mérések eredményeit.

- I. Rész - 1. számú válaszlap 5. Mutassátok be az ismeretlen tömegű hasáb tömegének a rugó segítségével történő meghatározásához kapcsolódó számításokat, mindkét számítási módszer esetén, felhasználva a táblázatban található mérési eredményeket. - I. Rész - 1. számú válaszlap 5.

6. Értelmezzétek a kapott eredményeket.

7. Soroljátok fel azokat a hibaforrásokat, amelyek befolyásolhatják az eredményeket.

- II. Rész

- 3. számú válaszlap

- Követelmények:

- Mutassátok be az általatok összeállított kísérleti berendezést.

2. Írjatok le az alkalmazott munkamódszert.

3. Olvassátok le a testen található címkéről, majd jegyezzétek le a hasáb m1 tömegét, utána határozzátok meg a tartón található bevágott korongok m0 tömegét. m1= m0 =

4. Készítsetek egy rajzot, amin tüntessétek fel a rendszerben ható erőket.

- II. Rész - 3. számú válaszlap 5. Határozzátok meg a súrlódási együttható matematikai kifejezését.

6. Határozzátok meg az m1 tömegű test és a deszkalap közötti súrlódási együttható értékét abban az esetben, amikor fa csúszik fán.

7. Helyezzetek több bevágott korongot a hasáb alakú testre, majd a dinamóméter segítségével húzzátok a testet a deszkalapon. Mérjétek meg a súrlódási erőt, amikor a test mozog a deszkalapon (fa a fán csúszik), számítsátok ki a teljes súly nagyságát (test + a korongok), számítsátok ki a súrlódási együtthatót. Végezzetek 5 mérést, töltsétek ki a táblázatot és ábrázoljátok grafikusan a súrlódási erőt a súly függvényében. Karikázzátok be a rendelkezésetekre álló dinamométer típusát. a) A dinamóméter skálája 2,5 N-os b) A dinamóméter skálája 1 N-os A korongok tömege (g); G (test + a korongok); Fs; µ. - II. Rész - 3. számú válaszlap 7. - II. Rész - 3. számú válaszlap 7. Ff (N) - G(N) - Mi a jelentése a grafikon és a vízszintes tengely által bezárt szög tangensének?

8. Soroljátok fel azokat a hibaforrásokat, amelyek befolyásolhatják az eredményt.

- I. Rész

- 2. számú válaszlap

- Követelmények:

1. Mutassátok be az általatok összeállított kísérleti berendezést.

2. Írjatok le az alkalmazott munkamódszert.

3. Töltsétek ki az alábbi táblázatot az öt mérés során kapott adatokkal. Ne lépjétek túl a rugó rugalmas határait. i = 1,2,3,4,5. Mérés sorszáma; mi (g); l0 (mm); li (mm); Δli (mm); ki (N/m); k (N/m); Δki (N/m). 1. 2. 3. 4. 5.

4. Számítsátok ki a megnyúlásokat.

5. Határozzátok meg a rugalmas állandó matematikai kifejezését.

- I. Rész - 2. számú válaszlap 6.Határozzátok meg a rugalmas állandó számértékét külön-külön mindenegyes mérésre.

7. Számítsátok ki a rugalmas állandó k középértékét.

8. Számítsátok ki, k mindenegyes értékére a Δk hibát.

9. Soroljátok fel azokat a hibaforrásokat, amelyek befolyásolhatják az eredményt.