XI

Ministerul Învăţământului

Olimpiada Naţională de Fizică

Râmnicu Vâlcea - 1996

Proba practică

Se dau:

- alimentator didactic cu variaţie în trepte a tensiunii alternative (0 - 24 V) ;

- multiampermetru cu scale de 10 mA, 1 A, 5 A;

- multivoltmetru cu scala de 30 V;

- întrerupător;

- bobină cu miez în formă de U;

- condensator cu capacitatea necunoscută (montat pe suport);

- zece conductoare de legătură.

Să se determine valorile R şi C ale circuitului serie echivalent cu condensatorul real (montat pe suport) utilizând numai elementele enumerate mai sus.

Prezentaţi (în acest scop) două metode şi realizaţi determinările experimentale necesare.

Enumeraţi principalele surse de erori.

prof. Mihail Sandu - Călimăneşti