VIII

Ministerul Învăţământului

Olimpiada Naţională de Fizică

Râmnicu Vâlcea - 1996

Proba experimentală

Se dau:

| - Alimentator electric curent continuu cu variaţie continuă a tensiunii electrice în intervalul 0-24V | 1 bucată |
| --- | --- |
| - Multiampermetru cu scale de 1 mA, 10 mA şi 100 mA | 1 bucată |
| - Multivoltmetru cu scale de 1 V, 30 V şi 300 V | 1 bucată |
| - Bec pentru far de automobil | 1 bucată |
| - Conductor de legătură | 10 bucăţi |

a) Utilizând schema din figura 1, în care se introduce, pe rând, multiampermetru cu scale de 1 mA, 10 mA, 100 mA, citiţi indicaţiile acestora trecând datele într-un tabel ca cel de mai jos:

| Scala utilizată |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 mA |  | 10 mA |  | 100 mA |  |
| U | I | U | I | U | I |

Cu datele din tabel, determinaţi:

-

+

U

Figura 1

1 V

mA

- rezistenţa Rs’ a şuntului (rezistenţa de protecţie) care se cuplează în interiorul ampermetrului dat, atunci când scala de 1 mA se înlocuieşte cu scala de 10 mA;

- rezistenţa Rs’’ a şuntului care se cuplează atunci când scala de 10 mA se înlocuieşte cu scala de 100 mA.

b)Conectaţi ampermetrul şi voltmetrul la sursă (figura 2). Conectând, pe rând, multivoltmetrul pe scalele 1 V, 30 V, 300 V, citiţi indicaţiile celor două instrumente şi treceţi datele într-un tabel ca cel de mai jos:

| Scala utilizată |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 V |  | 30 V |  | 300 V |  |
| U | I | U | I | U | I |

Cu datele din tabel, determinaţi:

1 mA

V

Figura 2

U

+

-

rezistenţa adiţională Ra’ care se cuplează în interiorul voltmetrului dat, atunci când scala de 1 V se înlocuieşte cu scala de 30 V; rezistenţa adiţională Ra’’ care se cuplează atunci când scala de 30 V se înlocuieşte cu scala de 300 V.

Să se precizeze sursele de erori care afectează valorile înregistrate în tabele.

autor: prof. Mihail Sandu, Călimăneşti