# Problema a III-a

# A. Coeficient termic al rezistenţei (5 puncte)

Conductivitatea electrică a materialelor σ în materiale în care conducţia electrică este asigurată de electronii liberi  depinde direct proporţional de concentraţia n a purtătorilor de sarcină electrică  şi de mobilitatea acestora μ (mobilitatea este coeficientul de proporţionalitate dintre viteza de drift a electronilor şi intensitatea câmpului electric care determină apariţia deplasării ordonate a purtătorilor de sarcină). Lărgimea benzii interzise Eg se defineşte ca energia necesară unui electron pentru a deveni liber în cristalul semiconductor( prin trecerea de pe cel mai înalt nivel energetic ocupat în banda de valenţă pe cel mai de jos nivel liber din banda de conducţie). Această energie poate fi furnizată termic sau prin alte modalităţi.

Pentru semiconductori puri, concentraţia de purtători liberi creşte puternic cu temperatura conform relaţiei

n≈T3/2⋅exp−Eg/2kB⋅T

Tot pentru semiconductori puri, la temperaturi absolute T ridicate mobilitatea scade cu creşterea  temperatura μ~T−3/2.

În concluzie, rezistenţa electrică variază cu temperatura. Coeficientul termic al rezistenţei α reprezintă variaţia relativă a rezistenţei electrice raportată  la o mică variaţie a temperaturii. Se presupun cunoscute:c=3×108m⋅s−1; h=6,64×10−34J⋅s; e=1,6×10−19C; kB=1,38×10−23J⋅K−1.

Pentru germaniu pur, la temperaturi foarte joase, lungimea de undă de prag pentru apariţia efectului fotoelectric este λprag=1,7μm

- Determină lărgimea benzii interzise (exprimată în eV) a germaniului pur.

- Determină coeficientul termic al rezistenţei germaniului la temperatura camerei .

# B. .. şi circuit de curent alternativ (5 puncte)

Reţeaua din figură este alcătuită dintr-un număr care tinde la infinit de celule pătrate având pe laturi impedanţe Z1 şi Z2, legate în modul sugerat în desenul alăturat. Consideră situaţia în care impedanţa Z1 este o bobină (eventual reală) iar impedanţa Z2 este un condensator ideal .Circuitul este legat la o sursă de tensiune electrică alternativă pentru care valoarea instantanee a tensiunii are expresia  ut=U2⋅sinω⋅t - unde U este o constantă iar pulsaţia ω poate fi variată. Oricare ar fi valoarea iniţială a pulsaţiei, puterea reactivă a circuitului, necunoscută, rămâne neschimbată la dublarea pulsaţiei. Puterea activă a circuitului are valoarea P.

a. Determină în funcţie de Z1 şi Z2 expresia impedanţei echivalente ZAB a reţelei .

b. Determină valoarea puterii reactive a circuitului

c. Determină expresiile impedanţelor Z1 şi Z2 în funcţie de P, U şi ω0=1C⋅L (capacitatea C a condensatorului şi inductanţa L a bobinei care nu sunt cunoscute).

Subiect propus de:

Dr. Constantin COREGA – Liceul Emil Racoviţă  Cluj

Dr. Adrian DAFINEI – Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti